Beste Bart,
 

Hier een eerste van mijn prototypen om het niveau van een regenwaterput van 3000L te meten.
( ik heb drie verschillende goed werkende prototypen gebouwd.)
Zoals je kunt zien op de tekening gebruik ik een vlotter met ingebouwde magneet en 30 reedcontacten  en 30 weerstanden van 1k.Op het schema kun je zien dat de weerstand op de aansluitdraden varieert tussen 1k en het max. bvb 30 k naargelang de stand van de magneet.Wel moet je ervoor zorgen dat de magneet telkens één of twee reedcontacten activeert.De buis waarover de vlotter glijdt bestaat in feite uit 2 buizen een buitenste PVC buis van 3/4" ( waarmee elektriciens elektriciteit leggen ) en een binnenste buis ven 5/8" waarop de weerstanden en de reedcontacten met tweecomponentenlijm gekleefd zijn.De buitenste buis wordt er dan over geschoven en aan beide zijden afgedicht.Wel nog vanonder een verdikking aanbrengen zodat de vlotter er niet afvalt bij het uit het water halen.
Als uitlezing gebruikte ik aanvankelijk een ohmmeter, en later bouwde ik een vertikale LED-reeks van 30 gestuurd door verschillende UAA170's. Ik had ook een detektie op onderbreking en op sluiting ingebouwd.( dus indien R kleiner was dan 1k of groter was dan 30k knipperde er een LED ).
 

[image: image1.png](de
A bk
4 %2 7&1@»&%:}%‘





 

indien je ook geïnteresseerd bent in mijn andere 2 ( éénvoudigere ) prototypen, laat het mij dan weten via mijn email.
 

groetjes,
 

william 
